ModelSim инструмент, который позволяет визуально оценить работу модуля. Эта оценка осуществляется через визуальный анализ диаграмм. Данный документ описывает как использовать ModelSim в проекте. Я буду рассматривать ситуацию, когда и Quartus и Altera ModelSim уже установлены на рабочем компьютере.

Для того чтобы ModelSim можно было использовать в Quartus необходимо указать путь к этому инструменту, в меню Quartus выбрать Tools -> Options.

Напротив пункта ModelSimAltera нужно указать путь к директории win32aloem/, расположенной в недрах ModelSim, это путь к инструменту ModelSim, запускаемому из Quartus.

В качестве примера возьмем проект Counter (из Basic/verilog). Необходимо выбрать ModelSim как инструмент, используемый для симуляции в данном проекте, в меню Quartus выбираем Assignments->Settings

В этом же диалоге нужно переключить опцию Compile test bench и указать все тестбенч модули.

После того как была нажата кнопка Open, очень важно нажать кнопку Add, иначе весь прогресс выбора тестбенч файла будет потерян. Аналогичные операции выполняются если в проекте тестбенч файлов больше чем 1.

Подготовка завершена, но это еще не все, в самом ModelSim также придется создать проект. Собираем проект в Quartus и запускаем симуляцию:

В резульатате будет запущен ModelSim, который выглядит следующим образом:

Инструмент довольно неудобный, поэтому приходится выполнять кучу дополнительных манипуляций

- Создаем проект ModelSim:

Здесь достаточно указать имя файла проекта, остальные параметры можно оставить по-умолчанию.

- В открывшемся диалоговом окне выбираем Add Existing File (добавляем и файл модуля Counter и его тестбенч Counter_tb).

- Далее необходимо добавить конфигурацию симуляции:

При создании симуляции необходимо выбрать Design Unit, в качестве Design Unit выбираем Counter_tb из библиотеки work и добавляем его к проекту.

- Собираем ModelSim-проект через Compile->All.

Для запуска симуляции запускаем следующие действия:

- Двойным кликом загрузить файл настроек симуляции

- Откроется окно настроек симуляции, используя Drag-and-Drop перетащить сигналы из левого меню в окно Wave:

- Нажать Simulate->Run->All

В заключение следует сказать, что у ModelSim есть некоторые баги при отображении симуляции, поэтому после нажатия Run, как только станут доступными кнопки зума (+ и -) следует нажать одну из них, после этого сигналы точно начинают отображаться.

Также всегда следует смотреть на то, что говорит в сообщениях ModelSim, т.е. иногда не отображается конфигурация симуляции – виной тому ошибки компиляции, которые могут быть даже при успешной компиляции проекта в Quartus, ошибки не подсвечиваются, поэтому если что-то не запустилось необходимо детально просмотреть логи.